# ESP32 智能灌溉系统交付文档

功能说明与操作手册

适用对象：soil-001 / A-PUMP-001

版本日期：2026-05-04

当前固件：1.0.4-safety

| 项目名称 | Agri Platform 智能灌溉现场系统 |
| --- | --- |
| 主控设备 | ESP32 DevKit 32E |
| 现场网关 | soil-001 |
| 执行器 | A-PUMP-001 |
| 平台地址 | http://82.156.45.208/ |

本文档汇总当前现场系统功能、操作步骤、OTA 升级链路、本地自治策略和默认参数，供交付、培训与后续维护使用。

# 第一部分 功能说明

## 1. 文档范围

本文档整理 2026-05-03 至 2026-05-04 期间围绕 soil-001 现场设备、ESP32 固件、云端平台和 OTA 升级链路完成的主要功能，用于交付说明、后续维护和现场复盘。

当前现场主设备与关键标识：

网关设备：soil-001

水泵执行器：A-PUMP-001

现场主控：ESP32 DevKit 32E

土壤传感器：RS485 土壤温湿度传感器

水泵驱动：MOS 驱动模块

当前固件版本：1.0.4-safety

当前线上访问地址：

前端平台：http://82.156.45.208/

健康检查：http://82.156.45.208/healthz

接口文档：http://82.156.45.208/docs/

## 2. 本次交付的核心结果

本轮已经把系统从“硬件能通、代码能跑”推进到“可远程管理、可远程升级、具备基础安全保护、断网可自治”的状态。

已落地的结果可以概括为：

1. 现场设备接线与控制闭环跑通。

2. 云端后台可查看设备、传感器、水泵和控制记录。

3. 手动控制链路已打通，云端可下发开泵/关泵命令。

4. 自动灌溉规则已可运行，并补了异常值保护。

5. OTA 固件包管理、升级任务管理、设备端下载刷写链路已打通。

6. 固件已支持 OTA 健康检查、延迟确认与回滚逻辑。

7. ESP32 本地网页已升级为简易设备面板。

8. 固件已接入水泵运行安全策略。

9. 固件已接入断网本地自治浇水能力。

10. 线上 soil-001 已使用椰糠盆保守默认参数运行。

## 3. 系统架构概览

### 3.1 现场设备链路

12V 电源

├─ 直接供电给 12V 水泵

├─ 直接供电给 MOS 水泵驱动模块

└─ 进入降压模块，转换为 5V

├─ 供电给 ESP32 DevKit 32E

└─ 供电给 TTL-RS485 模块

ESP32

├─ GPIO26 -> MOS 模块 HIGH/PWM 控制脚

├─ RX2/TX2 -> TTL-RS485 模块 RXD/TXD

└─ Wi-Fi -> 云端平台

TTL-RS485 模块

└─ A/B -> RS485 土壤温湿度传感器

MOS 模块

└─ 低端开关控制水泵负极

### 3.2 云端软件链路

ESP32

├─ 周期上报：温度、湿度、心跳、水泵状态、配置状态

├─ 周期拉取：云端配置、控制命令、OTA 目标版本

└─ 回报结果：控制执行结果、OTA 升级状态

Agri Platform

├─ 实时监控

├─ 网关/模板配置

├─ 手动控制

├─ 自动控制策略

├─ 固件包管理

└─ 固件升级任务管理

## 4. 设备端功能说明

### 4.1 RS485 土壤温湿度采集

当前固件通过 Modbus 读取土壤温湿度，现场已验证：

空气中：湿度可接近 0%

潮湿环境：湿度会明显上升

水中：湿度可到 100%

这说明以下链路已打通：

传感器供电

RS485 通讯

TTL-RS485 转换

ESP32 寄存器读取

平台入库与展示

当前线上默认参数：

波特率：9600

Modbus 地址：2

起始寄存器：0

读取数量：2

温度索引：0

湿度索引：1

### 4.2 水泵控制

当前水泵采用 MOS 低端开关方式控制，GPIO 为：

pumpGpio = 26

activeHigh = true

已打通的控制入口：

云端手动控制

云端自动灌溉

本地网页点动/关闭

断网本地自治浇水

### 4.3 ESP32 本地网页

设备在启用本地网页且已连入 Wi-Fi 后，会保留本地面板，不再只是配网页。

本地面板地址：

http://设备IP/

http://设备IP/status

当前本地面板展示字段：

设备在线状态

设备模式

当前湿度

最近浇水时间

固件版本

OTA 状态

水泵保护状态

今日累计运行量

最近云端上报时间

当前本地面板支持操作：

修改 Wi-Fi

清除 Wi-Fi

水泵点动 1 秒

关闭水泵

### 4.4 设备模式

固件已增加轻量状态模式，便于现场判断运行阶段。

当前模式包括：

boot

idle

sampling

watering

paused

ota_verify

error

## 5. 云端平台功能说明

### 5.1 网关设备管理

页面入口：

http://82.156.45.208/devices/gateways

当前可查看或配置：

设备编号

固件版本

在线状态

最近心跳

Wi-Fi 信号

配置下发状态

远程参数

本地自治参数

### 5.2 手动控制

页面入口：

http://82.156.45.208/controls/manual

当前能力：

选择执行器

开启/关闭/停止

设置持续时间

提交控制命令

查看设备执行回执

### 5.3 自动控制策略

页面入口：

http://82.156.45.208/controls/policies

当前已支持：

按湿度阈值控制水泵

稳定时间判断

单次持续时间

冷却时间

每日触发次数限制

异常值保护

当前系统中与 soil-001 相关的自动灌溉规则已经绑定到真实设备，不再是演示数据。

### 5.4 固件包管理

页面入口：

http://82.156.45.208/devices/firmware/packages

当前能力：

录入 OTA 固件包

维护版本号

维护下载地址

记录文件大小

记录 SHA256

### 5.5 固件升级任务

页面入口：

http://82.156.45.208/devices/firmware/jobs

当前能力：

给指定网关创建升级任务

查看目标版本

查看任务状态

查看最后回报

查看失败原因

## 6. OTA 升级功能说明

### 6.1 当前已实现能力

平台侧：

固件包表

升级任务表

固件包管理页

升级任务页

设备配置接口返回 OTA 目标字段

设备回报 OTA 状态接口

设备侧：

轮询 OTA 任务

下载固件

校验文件大小

校验 SHA256

写入 OTA 分区

刷写后重启

启动后进入健康检查

健康通过后确认新固件有效

健康失败时执行回滚逻辑

### 6.2 当前 OTA 保护逻辑

OTA 不再是“刷完即成功”，而是：

发现新版本

-> 下载并写入 OTA 分区

-> 重启进入新固件

-> 健康检查期

-> Wi-Fi 连通 + 传感器读取成功 + 云端上报成功

-> 标记新固件有效

如果在健康检查窗口内未满足条件，则会进入回滚处理流程。

### 6.3 已验证状态

已完成验证：

OTA 固件包生成

云端任务创建

设备下载与刷写

设备升级成功

固件版本回报成功

当前线上真实设备版本：

soil-001

固件版本：1.0.4-safety

需要注意：

成功升级闭环已验证

“故障注入式失败回滚演练”建议后续专门做一次测试，以补齐现场实测证据

## 7. 水泵安全策略说明

本轮已把原先单一的“最大运行时长”扩展为一套基础安全守卫。

当前固件已接入：

单次最大运行时长 maxRunSeconds

最小停机间隔 minOffSeconds

每日累计运行上限 maxDailyRunSeconds

传感器无效时禁止本地自治启动

云端命令待执行时，本地自治不抢占

如果远程开泵命令被本地保护拦截，设备会向云端回报失败，而不是假装执行成功。

## 8. 断网本地自治功能说明

当前系统不再完全依赖云端。

设备侧已新增本地自治参数：

enabled

startHumidityBelow

stopHumidityAbove

pulseSeconds

minRecheckSeconds

requireValidSensor

disableWhenCloudCommandPending

自治逻辑要点：

1. 湿度低于启动阈值才允许启动。

2. 湿度高于停止阈值时保持待命。

3. 每次只做脉冲式浇水，不做无限持续浇水。

4. 浇水后会等待复检窗口，不会连续抖动开关。

5. 有待执行云端命令时，本地自治让位于云端控制。

## 9. 当前线上默认参数

截至 2026-05-04，soil-001 已使用椰糠盆保守默认参数：

### 9.1 控制参数

pumpGpio = 26

activeHigh = true

maxRunSeconds = 15

minOffSeconds = 120

maxDailyRunSeconds = 180

### 9.2 本地自治参数

enabled = true

startHumidityBelow = 40

stopHumidityAbove = 55

pulseSeconds = 8

minRecheckSeconds = 300

requireValidSensor = true

disableWhenCloudCommandPending = true

### 9.3 云端与能力参数

apiHost = http://82.156.45.208

reportIntervalMs = 20000

controlPollIntervalMs = 10000

localWebEnabled = true

otaEnabled = true

## 10. 当前已解决的问题

本轮已解决的典型问题包括：

MOS 水泵驱动接线与控制闭环

RS485 土壤传感器读取

设备测试数据清理

自动灌溉规则绑定真实设备

异常湿度 0 值误触发开泵风险

固件 OTA 升级链路

本地网页字段不足

云端参数和固件运行时参数未闭环

远程控制被本地保护拦截后仍显示成功的问题

## 11. 当前限制与后续建议

当前系统已经可用，但还存在明确的后续项：

1. 现场仍建议补一次 OTA 失败回滚演练。

2. 若要进一步提升水泵保护等级，建议补液位、流量或电流检测，单靠湿度不能解决空转风险。

3. 当前椰糠盆阈值为保守默认值，后续应根据实际盆土湿度区间做二次标定。

4. 摄像头链路与本文件无直接关联，若后续要恢复视频闭环，需要单独排查摄像头在线与推流状态。

## 12. 相关源码与文档位置

固件主文件：soil_sensor_reporter.ino（/Users/mac/Documents/New%20project/firmware/soil_sensor_reporter/soil_sensor_reporter.ino）

OTA 构建脚本：build_ota.sh（/Users/mac/Documents/New%20project/firmware/soil_sensor_reporter/build_ota.sh）

网关配置模型（后端）：gateway-config.js（/Users/mac/Documents/New%20project/agri-platform/admin-api/src/lib/gateway-config.js）

网关配置模型（前端）：gateway-config.ts（/Users/mac/Documents/New%20project/agri-platform/admin-web/src/lib/gateway-config.ts）

固件包管理页：FirmwarePackagesView.vue（/Users/mac/Documents/New%20project/agri-platform/admin-web/src/views/FirmwarePackagesView.vue）

固件升级任务页：FirmwareJobsView.vue（/Users/mac/Documents/New%20project/agri-platform/admin-web/src/views/FirmwareJobsView.vue）

网关设备管理页：GatewaysView.vue（/Users/mac/Documents/New%20project/agri-platform/admin-web/src/views/GatewaysView.vue）

设备模板页：DeviceTemplatesView.vue（/Users/mac/Documents/New%20project/agri-platform/admin-web/src/views/DeviceTemplatesView.vue）

# 第二部分 操作手册

## 1. 适用范围

本文档用于当前这套基于 ESP32 + RS485 土壤温湿度传感器 + MOS 水泵驱动 + 云端平台 的智能灌溉系统日常使用与维护。

当前现场对应对象：

网关设备：soil-001

水泵执行器：A-PUMP-001

固件版本：1.0.4-safety

## 2. 常用访问入口

### 2.1 云端平台

首页：http://82.156.45.208/

健康检查：http://82.156.45.208/healthz

API 文档：http://82.156.45.208/docs/

### 2.2 关键业务页面

网关设备管理：http://82.156.45.208/devices/gateways

设备模板：http://82.156.45.208/devices/templates

实时监控：http://82.156.45.208/monitor/realtime

手动控制：http://82.156.45.208/controls/manual

自动控制策略：http://82.156.45.208/controls/policies

控制记录：/controls/logs

固件包管理：http://82.156.45.208/devices/firmware/packages

固件升级任务：http://82.156.45.208/devices/firmware/jobs

### 2.3 设备本地面板

设备连入局域网后，在同一网络内访问：

http://设备IP/

http://设备IP/status

## 3. 日常检查步骤

每天或每次现场维护前，建议先做下面四步。

### 3.1 看设备是否在线

进入“网关设备管理”，确认：

soil-001 状态为在线

最近心跳时间持续更新

Wi-Fi 信号正常

配置同步状态为 applied

### 3.2 看土壤数据是否正常

进入“实时监控”，确认：

温度有值

湿度有值

采集时间持续刷新

湿度不是长期固定 0% 或 100%

判断经验：

长期 0% 多见于探头在空气中、接触不良或数据异常

长期 100% 多见于探头在水中或极湿环境

### 3.3 看水泵是否处于关闭态

进入“手动控制”或“执行器管理”，确认：

期望状态：off

实际状态：off

Shadow 状态：sync

### 3.4 看本地网页状态

访问 http://设备IP/，确认：

当前湿度正常显示

最近浇水时间可见

固件版本正确

OTA 状态无异常

## 4. 手动开泵操作

适用于现场调试、点动测试和临时人工浇水。

### 4.1 云端页面操作

1. 打开“手动控制”页面。

2. 选择执行器 A-PUMP-001。

3. 选择控制动作：

- 开启

- 关闭

- 停止

4. 填写持续秒数。

5. 提交命令。

6. 到控制记录查看执行结果。

### 4.2 现场要点

当前固件已接入本地保护，以下情况可能导致开泵失败：

最小停机间隔未到

当日累计运行时间已达上限

本地自治或保护逻辑阻止启动

如果平台显示命令失败，应先看失败原因，不要连续重复点击。

### 4.3 本地网页点动

如果云端不可用，或者只想做短脉冲测试：

1. 打开 http://设备IP/

2. 点击“水泵点动 1 秒”

3. 观察水泵动作

4. 如需停止，点击“关闭水泵”

## 5. 自动灌溉策略操作

### 5.1 查看当前策略

打开“自动控制策略”页面，确认策略已绑定到真实设备与执行器。

重点查看：

阈值

稳定时间

单次运行时长

冷却时间

每日次数限制

异常值保护

### 5.2 当前本地自治默认参数

soil-001 目前已下发椰糠盆保守默认值：

启用本地自治：true

启动阈值：40

停止阈值：55

单次脉冲：8 秒

复检等待：300 秒

需有效传感器：true

云端命令优先：true

### 5.3 调整建议

如果后续需要微调，不建议一次改太多。建议按这个顺序调：

1. 先记录干土、正常湿土、偏湿土的稳定值。

2. 先调整启动阈值 startHumidityBelow。

3. 再调整停止阈值 stopHumidityAbove。

4. 最后再调整单次脉冲时间 pulseSeconds。

## 6. 网关参数下发

### 6.1 在哪里改

入口有两处：

“网关设备管理”：改单台设备

“设备模板”：改模板基线

### 6.2 重点参数说明

#### 云端通讯参数

apiHost

reportIntervalMs

controlPollIntervalMs

#### RS485 参数

baudrate

modbusAddress

registerStart

registerCount

tempRegisterIndex

humRegisterIndex

#### 控制参数

pumpGpio

activeHigh

maxRunSeconds

minOffSeconds

maxDailyRunSeconds

#### 本地自治参数

enabled

startHumidityBelow

stopHumidityAbove

pulseSeconds

minRecheckSeconds

requireValidSensor

disableWhenCloudCommandPending

#### 能力开关

localWebEnabled

otaEnabled

cellularEnabled

### 6.3 参数下发后的确认方式

参数保存后，回到“网关设备管理”确认：

device_config_version 已增加

同步状态变为 pending_push

等设备下一次拉取后变为 applied

## 7. OTA 固件升级操作

### 7.1 生成固件包

在本地工程目录执行：

cd "/Users/mac/Documents/New project/firmware/soil_sensor_reporter"

./build_ota.sh 1.0.5

生成产物通常位于：

/Users/mac/Documents/New project/release/ota-1.0.5/soil_sensor_reporter-1.0.5.bin

/Users/mac/Documents/New project/release/ota-1.0.5/soil_sensor_reporter-1.0.5.merged.bin

/Users/mac/Documents/New project/release/ota-1.0.5/manifest.json

说明：

.bin 用于 OTA 升级

.merged.bin 用于串口整包烧录

### 7.2 在平台录入固件包

1. 打开“固件包管理”。

2. 新增固件包。

3. 填写：

- 包名称

- 固件版本

- 下载地址

- 文件大小

- SHA256

4. 保存。

### 7.3 创建升级任务

1. 打开“固件升级任务”。

2. 选择目标网关 soil-001。

3. 选择目标固件包。

4. 创建任务。

5. 观察任务状态变化：

- pending

- downloading

- upgrading

- success 或 failed

### 7.4 升级后验收

升级完成后至少确认这几项：

1. 网关页显示新版本。

2. 设备仍在线。

3. 湿度与温度还能继续上报。

4. 本地网页能正常打开。

5. OTA 状态无异常。

## 8. 本地网页维护操作

### 8.1 修改 Wi-Fi

1. 打开 http://设备IP/

2. 输入新的 Wi-Fi 名称和密码

3. 点击“保存并重启”

4. 等待设备重启并重新连网

### 8.2 清除 Wi-Fi

如果现场需要重新配网：

1. 打开本地网页

2. 点击“清除已保存 WiFi”

3. 设备重启后重新进入配网流程

### 8.3 读取状态 JSON

如需调试或做二次接入，可以访问：

http://设备IP/status

当前会返回：

deviceId

deviceMode

pumpStatus

pumpGuardStatus

pumpGuardMessage

dailyPumpRunSeconds

dailyPumpRunBudgetSeconds

onlineStatus

firmwareVersion

otaStatus

otaMessage

lastWateringTime

lastCloudReport

humidity

temperature

## 9. 异常处理指南

### 9.1 湿度一直是 0

优先排查：

1. 探头是否在空气中

2. 探头是否插入土壤足够深

3. RS485 线序是否正确

4. 传感器供电是否正常

5. Modbus 地址和寄存器配置是否正确

### 9.2 湿度一直是 100

优先排查：

1. 探头是否直接在水中

2. 土壤是否过湿或积水

3. 传感器是否受污染或短路

### 9.3 水泵不启动

按这个顺序查：

1. 本地网页看“水泵保护”提示

2. 查看是否还在最小停机间隔内

3. 查看当天累计运行是否已达上限

4. 检查 12V 电源是否正常

5. 检查 MOS 模块接线是否松动

6. 检查 GPIO26 配置是否被改动

### 9.4 设备在线但不执行云端命令

优先检查：

1. 控制轮询周期是否正常

2. 是否存在本地保护拦截

3. 是否有 OTA 校验期在运行

4. 平台控制记录中的失败原因

### 9.5 OTA 升级失败

先看：

1. 固件包下载地址是否可访问

2. 文件大小是否正确

3. SHA256 是否匹配

4. 设备是否有稳定 Wi-Fi

5. 本地网页 OTA 状态提示

6. 升级任务页失败原因

## 10. 当前默认维护基线

截至 2026-05-04，建议把下面这套作为现场默认基线：

### 10.1 现场基线

电源：12V 主电源稳定供电

降压：12V -> 5V

传感器：RS485 地址 2

水泵控制：GPIO26

本地网页：保持开启

OTA：保持开启

### 10.2 椰糠盆保守默认值

maxRunSeconds = 15

minOffSeconds = 120

maxDailyRunSeconds = 180

startHumidityBelow = 40

stopHumidityAbove = 55

pulseSeconds = 8

minRecheckSeconds = 300

## 11. 运维建议

1. 首周建议每天观察湿度曲线和自动灌溉触发情况。

2. 阈值调整只改一项，观察至少半天到一天。

3. OTA 升级优先先在单设备演练，再扩到更多设备。

4. 若后续要更高安全等级，应补液位、流量或电流保护。

## 12. 相关文件

功能说明：ESP32智能灌溉系统功能说明.md（/Users/mac/Documents/New%20project/agri-platform/docs/ESP32%E6%99%BA%E8%83%BD%E7%81%8C%E6%BA%89%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%AF%B4%E6%98%8E.md）

平台操作手册：平台操作手册.md（/Users/mac/Documents/New%20project/agri-platform/docs/%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C.md）

交付操作手册：交付操作手册.md（/Users/mac/Documents/New%20project/agri-platform/docs/%E4%BA%A4%E4%BB%98%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C.md）